长水函〔2021〕58号

重庆市长寿区水利局

关于长寿区2019年度第二批大中型水库移民

后期扶持项目—长寿区社会经济发展涉水项目云集镇福胜村水环境整治及青丰等村3口山坪塘整治项目洪水影响评价报告审查意见的函

重庆市长寿区云集镇农业服务中心：

你单位关于长寿区2019年度第二批大中型水库移民后期扶持项目—长寿区社会经济发展涉水项目云集镇福胜村水环境整治及青丰等村3口山坪塘整治项目洪水影响评价报告审查申请已收悉，我局组织专家对该项目的洪水影响评价报告进行了审查，审查意见如下：

- 一、长寿区2019年度第二批大中型水库移民后期扶持项目-长寿区社会经济发展涉水项目云集镇福胜村水环境整治及青丰等村3口山坪塘整治项目基本情况

工程涉及河流为跳蹬河，涉河建筑物为格宾石笼镇脚+加筋麦克垫+高性能生态基材喷播草籽护坡至规划道路。

新建跳蹬河格宾石笼镇脚+加筋麦克垫+高性能生态基材喷播草籽护坡至规划道路（现状地面）长度934m（其中左岸466m，右岸468m），两岸均清除杂草，修建下河梯步6处，河道清淤470m，在河嘴桥下游新建拦河堰1座。

控制坐标表

| 右岸控制坐标 |  |  | 左岸控制坐标 |  |  | 拦河堰控制坐标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标号 | 坐标值（m) |  | 标号 | 坐标值（m) |  | 标号 | 坐标值（m) |  |
|  | X | Y |  | X | Y |  | X | Y |
| Y1 | 3311942.77 | 437362.59 | Z1 | 3311939.63 | 437359.18 | L1 | 3311949.57 | 437345.29 |
| Y2 | 3311937.94 | 437376.03 | Z2 | 3311935.45 | 437366.32 | L2 | 3311948.96 | 437345.81 |
| Y3 | 3311936.91 | 437393.92 | Z3 | 3311932.02 | 437378.68 | L3 | 3311954.73 | 437351.28 |
| Y4 | 3311934.41 | 437406.83 | Z4 | 3311931.87 | 437392.24 | L4 | 3311954.12 | 437351.81 |
| Y5 | 3311933.33 | 437410.02 | Z5 | 3311929.01 | 437408.35 |  |  |  |
| Y6 | 3311922.09 | 437430.96 | Z6 | 3311921.58 | 437422.06 |  |  |  |
| Y7 | 3311916.38 | 437438.42 | Z7 | 3311910.05 | 437437.14 |  |  |  |
| Y8 | 3311913.87 | 437441.13 | Z8 | 3311899.40 | 437440.73 |  |  |  |
| Y9 | 3311898.46 | 437445.91 | Z9 | 3311891.20 | 437439.14 |  |  |  |
| Y10 | 3311875.20 | 437450.10 | Z10 | 3311883.06 | 437440.94 |  |  |  |
| Y11 | 3311859.11 | 437465.74 | Z11 | 3311855.18 | 437462.57 |  |  |  |
| Y12 | 3311852.82 | 437471.85 | Z12 | 3311852.31 | 437465.90 |  |  |  |
| Y13 | 3311831.67 | 437464.13 | Z13 | 3311837.45 | 437459.00 |  |  |  |
| Y14 | 3311826.12 | 437450.49 | Z14 | 3311827.82 | 437446.32 |  |  |  |
| Y15 | 3311826.09 | 437450.47 | Z15 | 3311812.59 | 437447.82 |  |  |  |
| Y16 | 3311807.62 | 437456.20 | Z16 | 3311797.56 | 437454.64 |  |  |  |
| Y17 | 3311795.08 | 437458.18 | Z17 | 3311780.62 | 437451.73 |  |  |  |
| Y18 | 3311780.56 | 437454.78 | Z18 | 3311777.94 | 437451.27 |  |  |  |
| Y19 | 3311780.57 | 437454.78 | Z19 | 3311758.06 | 437468.18 |  |  |  |
| Y20 | 3311761.38 | 437466.28 | Z20 | 3311758.23 | 437486.45 |  |  |  |
| Y21 | 3311761.81 | 437487.92 | Z21 | 3311758.20 | 437488.02 |  |  |  |
| Y22 | 3311761.81 | 437487.91 | Z22 | 3311728.66 | 437516.72 |  |  |  |
| Y23 | 3311728.04 | 437521.77 | Z23 | 3311722.35 | 437516.14 |  |  |  |
| Y24 | 3311728.34 | 437521.77 | Z24 | 3311684.23 | 437508.53 |  |  |  |
| Y25 | 3311679.30 | 437512.91 | Z25 | 3311679.08 | 437508.34 |  |  |  |
| Y26 | 3311679.31 | 437512.91 | Z26 | 3311665.57 | 437528.08 |  |  |  |
| Y27 | 3311668.54 | 437528.16 | Z27 | 3311671.85 | 437553.29 |  |  |  |
| Y28 | 3311675.46 | 437552.52 |  |  |  |  |  |  |

注：坐标采用大地2000坐标系，高程系为1985国家高程系统。

- 二、同意《长寿区2019年度第二批大中型水库移民后期扶持项目-长寿区社会经济发展涉水项目云集镇福胜村水环境整治及青丰等村3口山坪塘整治项目洪水影响评价报告》中的涉水工程建设对河道防洪基本无影响的结论。

- 三、报告表明

当跳蹬河发生10年一遇洪水时，应加强非工程措施管护，你单位应按照报告的要求开展预防、预测、预警工作，实施应急响应及后期处置方案和必要的保障措施。

附件：长寿区2019年度第二批大中型水库移民后期扶持项目—长寿区社会经济发展涉水项目云集镇福胜村水环境整治及青丰等村3口山坪塘整治项目洪水专家评审意见

重庆市长寿区水利局

2021年4月26日

附件