长水函〔2021〕164号

重庆市长寿区水利局

关于重庆渝北至长寿高速公路（渝长高速公路扩能）项目YCTJ8合同段盖板涵（K32+807、K32+805、K32+530)、河泉沟排洪渠

洪水影响评价报告审查意见的函

重庆北新渝长高速公路建设有限公司：

你司关于重庆渝北至长寿高速公路（渝长高速公路扩能）项目YCTJ8合同段盖板涵（K32+807、K32+805、K32+530)、河泉沟排洪渠洪水影响评价报告审查申请已收悉，我局组织专家对该项目的洪水影响评价报告进行了审查，审查意见如下：

- 一、重庆渝北至长寿高速公路（渝长高速公路扩能）项目YCTJ8合同段盖板涵（K32+807、K32+805、K32+530)、河泉沟排洪渠基本情况。

涉河建筑物1#盖板涵、2#盖板涵、4#盖板涵采用100年一遇洪水评价标准，3#盖板涵采用25年一遇洪水评价标准，河泉沟排洪渠采用20年一遇洪水评价标准。

工程地处雁家沟水库、河泉水库下游，涉河建筑包括1#盖板涵、2#盖板涵、3#盖板涵、4#盖板涵、河泉沟排洪渠5部分。

（一）1#盖板涵

1#盖板涵（K32+807）长37.69m，孔口尺寸（宽×高）为4m×4m，盖板涵进口型式为八字墙、出口型式为一字墙。上游洞身进口高程302.51m（1985国家高程基准，下同），洞身出口高程302.21m，坡率1%。

（二）2#盖板涵

2#盖板涵（K32+815上段）长44.04m，孔口尺寸（宽×高）为2m×2m，进口型式为八字墙，出口型式为一字墙。上游洞身进口高程300.86m，洞身出口高程300.33m，坡率0.5%。

（三）3#盖板涵

3#盖板涵（K32+815下段）紧接2#盖板涵出口，为还建乡村道路建设的过水涵洞。长12.77m，孔口尺寸（宽×高）为2m×2m，进口型式为八字墙，出口型式为一字墙，上游洞身进口高程300.16m，洞身出口高程300.07m，坡率0.5%。

（四）4#盖板涵

4#盖板涵（K33+530），盖板涵长46.69m，每孔尺寸（宽×高）均为4m×4m，进出口型式皆为一字墙。上游洞身进口高程301.48m，洞身出口高程301.21m，坡率0.8%。

（五）河泉沟排洪渠

河泉沟排洪渠下部为混凝土梯形结构，长231m，底宽2m，高2.5m，坡比为1:1，结构为M7.5浆砌片石，两侧厚度为0.7m，进口底部高程303.70m，出口底部高程301.48m。上部为草格护坡，右岸为天然岸坡，坡比为1：2.5，顶部高程308.21～316.00m；左岸为渝长高速路基，坡比为1：1.2，顶部高程309.28～309.68m。

控制坐标点

| 盖板涵 | 坐标点 | X | Y | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#盖板涵 | A1 | 3302314.806 | 399816.423 | 左侧进口 |
|  | A2 | 3302311.162 | 399814.652 | 右侧进口 |
|  | A3 | 3302297.628 | 399851.461 | 左侧出口 |
|  | A4 | 3302294.023 | 399849.666 | 右侧出口 |
| 2#盖板涵 | B1 | 3302323.028 | 399815.599 | 左侧进口 |
|  | B2 | 3302321.177 | 399814.673 | 右侧进口 |
|  | B3 | 3302303.394 | 399855.415 | 左侧出口 |
|  | B4 | 3302301.509 | 399854.476 | 右侧出口 |
| 3#盖板涵 | C1 | 3302302.527 | 399857.089 | 左侧进口 |
|  | C2 | 3302300.708 | 399856.2 | 右侧进口 |
|  | C3 | 3302296.931 | 399868.532 | 左侧出口 |
|  | C4 | 3302295.112 | 399867.643 | 右侧出口 |
| 4#盖板涵 | E1 | 3302968.32 | 400133.367 | 左侧进口 |
|  | E2 | 3302959.102 | 400128.792 | 右侧进口 |
|  | E3 | 3302947.676 | 400173.998 | 左侧出口 |
|  | E4 | 3302938.476 | 400169.389 | 右侧出口 |
| 河泉沟排洪渠 | E1 | 3303164.815 | 400216.745 | 排洪渠下部进口左侧 |
|  | E2 | 3303159.481 | 400207.322 | 排洪渠下部进口右侧 |
|  | E3 | 3302973.807 | 400133.544 | 排洪渠下部出口左侧前拐角 |
|  | E4 | 3302966.614 | 400120.137 | 排洪渠下部出口右侧前拐角 |
|  | E5 | 3302969.967 | 400134.133 | 排洪渠下部出口左侧 |
|  | E6 | 3302957.011 | 400127.716 | 排洪渠下部出口右侧 |

注：坐标采用大地2000坐标系。

- 二、同意《重庆渝北至长寿高速公路（渝长高速公路扩能）项目YCTJ8合同段盖板涵（K32+807、K32+805、K32+530）、河泉沟排洪渠洪水影响评价报告》关于工程对对河道防洪安全基本无影响的结论、对河道河势稳定基本无影响的结论、对防汛抢险无不利影响的结论。

三、《重庆渝北至长寿高速公路（渝长高速公路扩能）项目YCTJ8合同段盖板涵（K32+807、K32+805、K32+530)、河泉沟排洪渠洪水影响评价报告》表明为了保证盖板涵能够安全泄洪，你司应作好防洪安全预案，预防超标准洪水发生，安排清淤和维护工作，落实管护责任，汛期到来前及时进行盖板涵行洪能力检查，及时清理淤塞，并在汛期加强巡视，防止堵塞盖板涵，造成行洪不畅。你司应按照报告的要求的非工程防治补救措施进行整改。

附件：重庆渝北至长寿高速公路（渝长高速公路扩能）项目YCTJ8合同段盖板涵（K32+807、K32+805、K32+530)、河泉沟排洪渠洪水影响评价报告专家评审意见

重庆市长寿区水利局

2021年10月27日

附件